ANEXO I. FORMATO CONDICIONES MÍNIMAS PARA REALIZAR EL ALMACENAMIENTO DE LLANTAS USADAS

El almacenamiento de llantas usadas en el territorio nacional se debe realizar de manera que minimice los impactos paisajísticos y los riesgos asociados a emergencias que se pueden derivar por incendios u otras situaciones de riesgo. A continuación, se enumeran las condicione mínimas de almacenamiento de llantas usadas:

Almacenamiento en contenedores

El uso de contenedores para almacenamiento de llantas usadas se ha extendido en diferentes países del mundo debido a que se puede presentar algunos beneficios tales como:

- El almacenamiento se lleva a cabo de manera organizada

- El impacto visual y paisajístico es mínimo

- El Sistema es móvil, modular y expandible.

- Se reduce considerablemente el riesgo por incendio

- Las llantas no están a la vista

- Las llantas no están expuestas a la intemperie, vectores o plagas.

Este tipo de almacenamiento es apropiado para acopios temporales y de bajo volumen. A manera de ejemplo, se estima que en un contenedor estándar de 12 metros de largo se pueden almacenar aproximadamente 700 llantas de rin 13” completas o 2500 llantas rin 13” cortadas.

En todo caso, el almacenamiento en contenedores de llantas usadas no podrá superar los 18 meses de almacenamiento.

Almacenamiento en bodegas cubiertas

Este tipo de almacenamiento es el más recomendado en el territorio nacional debido a que presenta las mejores condiciones de manejo, disminución de riesgos asociados a la generación de vectores, disminución del impacto paisajístico, entre otros. Se recomienda para altos volúmenes de llantas usadas y se debe tener en cuenta como mínimo lo siguiente:

- El acceso al sitio de almacenamiento debe ser restringido y, por lo tanto, estará vallado o cerrado en todo su perímetro.

- La instalación estará dotada de accesos adecuados para permitir la circulación de vehículos pesados tales como montacargas, entre otros, cuando a ello hubiere lugar.

- El sitio de almacenamiento de llantas usadas estará dividido en celdas o módulos independientes para evitar la propagación de fuego en caso de incendio y contará con viales internos que permitan el acceso de los medios mecánicos y de extinción.

- El lugar de almacenamiento debe contar con condiciones adecuadas de ventilación.

- Almacenar llantas fuera de superficies que absorban calor, tales como el asfalto.

- Las llantas usadas deben estar alejadas de cualquier sustancia química, disolvente o hidrocarburo, capaz de reaccionar con los materiales componentes de la llanta usada y producir eventos de riesgo.

- Almacenar lejos de fuentes de calor y de equipos que puedan provocar chispas o descargas eléctricas (cargados de batería, aparatos de soldar, motores eléctricos).

En todo caso, el almacenamiento en bodegas de llantas usadas no podrá superar los 12 meses de almacenamiento

Almacenamiento a cielo abierto

El almacenamiento a cielo abierto se constituye en una alternativa temporal de almacenamiento de llantas únicamente para facilitar la logística de los sitios de aprovechamiento (hornos cementeros, plantas de aprovechamiento de llantas usadas y plantas procesadoras de asfalto modificado con GCR). Son sitios de almacenamiento que garantizan el suministro de llantas usadas a los sitios de aprovechamiento, en los flujos requeridos.

El almacenamiento a cielo abierto deberá cumplir las siguientes especificaciones:

- El acceso al sitio de almacenamiento debe ser restringido y, por lo tanto, estará vallado o cerrado en todo su perímetro con cercas vivas u otras alternativas de cerramiento permanente, para mitigar el impacto paisajístico.

- La instalación estará dotada de accesos adecuados para permitir la circulación de vehículos pesados tales como montacargas, entre otros, cuando a ello hubiere lugar.

- El sitio de almacenamiento de llantas usadas estará dividido en módulos independientes para evitar la propagación de fuego en caso de incendio y contará con viales internos que permitan el acceso de los medios mecánicos y de extinción.

- Con el fin de prevenir la propagación de zancudos e insectos, se deberá establecer diversas estrategias para evitar el almacenamiento de agua al interior de las llantas usadas (rompimiento de las llantas, cobertura con material impermeable, entre otros).

- Las llantas usadas deben estar alejadas de cualquier sustancia química, disolvente o hidrocarburo, capaz de reaccionar con los materiales componentes de la llanta usada y producir eventos de riesgo.

- Almacenar llantas fuera de superficies que absorban calor, tales como el asfalto

- En todo caso, el almacenamiento de llantas usadas a cielo abierto es de carácter transitorio y no podrá superar los 3 meses de almacenamiento.

ANEXO II. FORMATO PARA LA INSCRIPCIÓN DE GESTORES DE LLANTAS USADAS ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

| DATOS BÁSICOS DEL GESTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre o razón social |  |  |
| Número de identificación o NIT |  |  |
| Representante legal |  |  |
| Número de teléfono de contacto |  |  |
| Dirección |  |  |
| Municipio o distrito y departamento |  |  |
| Actividad ejecutada por el gestor de Llantas usadas | Reencauche |  |
|  | Reciclaje |  |
|  | Valorización energética |  |
|  | Otros (cuales) |  |
| Capacidad de almacenamiento en toneladas al mes del gestor (t/mes) |  |  |
| Capacidad de aprovechamiento de llantas usadas en toneladas al mes del gestor (t/mes) |  |  |

Cordialmente,

_____________________________

FIRMA (Gestor de Llantas usadas)

CC o NIT:

NOMBRE: